Таблица технических характеристик баков аккумуляторов горячей воды

| ПАРАМЕТРЫ | БАГВ-100 | БАГВ-200 | БАГВ-300 | БАГВ-400 | БАГВ-1000 | БАГВ-2000 | БАГВ-3000 | БАГВ-5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий продукт | вода |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение | горизонтальное/вертикальное | вертикальное |  |  |  |  |  |  |
| Температура рабочего продукта, ºС | до +95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Ст3сп, 09Г2С |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина стали | 4-8 мм | 8-16 мм |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура эксплуатации, ºС | от -60 до +40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный остаточный уровень в баке, мм | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсмичность района эксплуатации | до 9 баллов |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип днищ | плоские, конические |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленный срок службы, лет | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры (рассчитываются по индивидуальному заказу и даны для справки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр D, мм | 4900 | 6650 | 7850 | 8600 | 10430 | 15180 | 18980 | 20920 |
| Высота H, мм | 5960 | 5960 | 7450 | 7450 | 11920 | 11920 | 11920 | 14900 |
| Масса, кг | 12251 | 14000 | 17960 | 20500 | 39500 | 69500 | 118000 | 176500 |