Сводная таблица технических характеристик подземных дренажных емкостей ЕП/ЕПП

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕП-5 | ЕП-8 | ЕП-10 | ЕП-12,5 | ЕП-16 | ЕП-20 | ЕП-25 | ЕП-40 | ЕП-63 | ЕП-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий продукт | нефтепродукты, масла, конденсат, водонефтяная смесь, кислоты, щелочи, сточные воды и др. с плотностью до 1000 кг/м3 и кинетической вязкостью до 30х10-6 м2/с, содержание H2S не более 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный объем, м3 | 5 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 |
| Рабочая температура хранимого продукта, ºС | от -15 до +80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление, МПа | 0,07 МПа (пробное 0,2 МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура эксплуатации, ºС | от -45 до +80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип днищ | конические, эллиптические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы, лет | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры (подбираются индивидуально и даны для справки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр D, мм | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 |
| Длина L, мм | 2821 | 2920 | 3320 | 4320 | 5320 | 4840 | 5850 | 9026 | 9300 | 14900 |
| Высота Н, мм | 4031 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3525 | 3525 | 4100 | 4150 | 4150 |
| Высота горловины Н1, мм | 1700 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 900 | 900 | 1600 | 1000 | 1000 |
| Ширина, мм | 1760 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2450 | 2450 | 2450 | 3050 | 3050 |
| Глубина погружения насоса | 3; 3,2; 3,7; 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса, кг | 1500 | 2900 | 1838 | 2037 | 2418 | 2455 | 4300 | 6148 | 7296 | 10618 |