### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЕЙ ИОНИСТОРНЫХ МИК
ТИП-1

| Номинальное напряжение, В | Номинальная ёмкость, Ф | Ток утечки, мкА, (72 часа) T=(25±1)°C, не более | Rэкв. пост. ток, MОм T=(25±1)°C, не более | Предельно допустимый зарядно-разрядный ток, A (разрядка в течение 1 с от Uном до 1/2 Uном), не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7.5 | 40 | 82 | 7 |
| 5 | 25 | 160 | 32 | 18.5 |
| 7.5 | 5 | 40 | 123 | 7 |
| 7.5 | 16.66 | 160 | 48 | 18.5 |
| 10 | 12.5 | 160 | 64 | 18.5 |
| 12.5 | 10 | 160 | 80 | 18.5 |
| 15 | 8.33 | 160 | 96 | 18.5 |
| 20 | 6.25 | 160 | 128 | 18.5 |
| 25 | 5 | 160 | 160 | 18.5 |
| 30 | 4.16 | 160 | 192 | 18.5 |

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЕЙ ИОНИСТОРНЫХ МИК
ТИП-2

| Номинальное напряжение, В | Номинальная ёмкость, Ф | Ток утечки, мкА, (72 часа) T=(25±1)°C, не более | Rэкв. пост.ток, MОм T=(25±1)°C, не более | Предельно допустимый зарядно-разрядный ток, A (разрядка в течение 1 с от Uном до 1/2 Uном), не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7.5 | 60 | 170 | 6.5 |
| 5 | 25 | 240 | 64 | 10.1 |
| 7.5 | 5 | 60 | 255 | 6.5 |
| 7.5 | 16.66 | 240 | 96 | 10.1 |
| 10 | 12.5 | 240 | 128 | 10.1 |
| 12.5 | 10 | 240 | 160 | 10.1 |
| 15 | 8.33 | 240 | 192 | 10.1 |
| 20 | 6.25 | 240 | 256 | 10.1 |
| 25 | 5 | 240 | 320 | 10.1 |
| 30 | 4.16 | 240 | 384 | 10.1 |

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА МОДУЛЕЙ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ МИК

| Наименование | Тип 1 | Конструктивное исполнение 2 | Размеры, мм |  |  |  |  |  | Масса, г | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L±2 | W±2 | H±2 | h1±2 | h2±3 | A±3 |  |  |
| Модуль 5В х 7.5Ф | 1 | 1 | 45 | 31 | 60 | - | 100 | - | 75 | 3 |
| Модуль 5В х 25Ф | 1 | 2 | 52 | 32 | 75.5 | 9 | - | 37 | 160 | 1 |
| Модуль 7.5В х 5Ф | 1 | 1 | 45 | 31 | 85 | - | 100 | - | 85 | 3 |
| Модуль 7.5В х 16.66Ф | 1 | 2 | 52 | 32 | 101.5 | 9 | - | 37 | 235 | 1 |
| Модуль 10В х 12.5Ф | 1 | 2 | 52 | 32 | 128 | 9 | - | 37 | 290 | 1 |
| Модуль 12.5В х 10Ф | 1 | 2 | 52 | 32 | 145 | 9 | - | 37 | 350 | 1 |
| Модуль 15В х 8.33Ф | 1 | 2 | 52 | 32 | 181 | 9 | - | 37 | 500 | 1 |
| Модуль 20В х 6.25Ф | 1 | 2 | 59 | 52 | 128 | 9 | - | 38 | 580 | 2 |
| Модуль 25В х 5Ф | 1 | 2 | 59 | 52 | 154 | 9 | - | 38 | 700 | 2 |
| Модуль 30В х 4.16Ф | 1 | 2 | 59 | 52 | 181 | 9 | - | 38 | 880 | 2 |
| Модуль 5В х 7.5Ф | 2 | 1 | 45 | 31 | 60 | - | 100 | - | 75 | 3 |
| Модуль 5В х 25Ф | 2 | 2 | 52 | 32 | 75.5 | 9 | - | 37 | 160 | 1 |
| Модуль 7.5В х 5Ф | 2 | 1 | 45 | 31 | 85 | - | 100 | - | 85 | 3 |
| Модуль 7.5В х 16.66Ф | 2 | 2 | 52 | 32 | 101.5 | 9 | - | 37 | 235 | 1 |
| Модуль 10В х 12.5Ф | 2 | 2 | 52 | 32 | 128 | 9 | - | 37 | 290 | 1 |
| Модуль 12.5В х 10Ф | 2 | 2 | 52 | 32 | 145 | 9 | - | 37 | 350 | 1 |
| Модуль 15В х 8.33Ф | 2 | 2 | 52 | 32 | 181 | 9 | - | 37 | 500 | 1 |
| Модуль 20В х 6.25Ф | 2 | 2 | 59 | 52 | 128 | 9 | - | 38 | 580 | 2 |
| Модуль 25В х 5Ф | 2 | 2 | 59 | 52 | 154 | 9 | - | 38 | 700 | 2 |
| Модуль 30В х 4.16Ф | 2 | 2 | 59 | 52 | 181 | 9 | - | 38 | 880 | 2 |

Примечание 1

ТИП-1 – с пониженным эквивалентным последовательным сопротивлением (ЭПС), пониженным током утечки, с диапазоном температуры среды при эксплуатации – минус 50…+65°С (МИК-1-1, МИК-1-2);

ТИП-2 – с расширенным диапазоном температуры среды при эксплуатации – минус 60…+65°С (МИК-2-1, МИК-2-2).

Примечание 2

Исполнение 1 – модули уплотненные в неизолированном металлическом прямоугольном корпусе, с проводными однонаправленными выводами, полярными, для внутреннего монтажа с требованиями стойкости к повышенной влажности воздуха 98% при температуре 25°С и 35°С

Исполнение 2 – модули уплотненные в неизолированном металлическом прямоугольном корпусе, с однонаправленными выводами (лепестки по ГОСТ 22376), полярными, для внутреннего монтажа с требованиями стойкости к повышенной влажности воздуха 98% при температуре 25°С и 35°С.

### ТРЕБОВАНИЯ НАДЁЖНОСТИ

| Режимы и условия эксплуатации | tλ, ч | tλ, циклов | λ, 1/ч, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Предельно-допустимый режим (Uном, Tокр=65°С) | 1 500 |  | 5x10-4 |
| Предельно-допустимый режим (заряд до Uном, разряд до ½Uном, Tокр=65°С) |  | 30 000 | 5x10-5 |
| Типовой режим (Uном, Tокр=25°С) | 90 000 |  | 2x10-5 |
| Типовой режим (заряд до Uном, разряд до ½Uном, Tокр=25°С) |  | 500 000 | 2x10-7 |

Гамма-процентный срок сохраняемости конденсаторов Tcy при y=95%, 25 лет